型号说明同2CY型齿轮润滑油泵

用途与特征

2CY系列齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度在10°E(75C.s.t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料，不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。泵本身不带安全阀。轴封有骨架油封、机械密封、填料密封三种型式，订货注明。

型 号; 流量 m3/h; 压力 MPa; 真空度 m.H2O; 进出 口径 mm; H; L; L1; L2; L3; A; B; C; D; n-m; 进出口 距离 K; 配用 电机 型号; 功率 KW. 2CY1.08/10; 1.08; 1; 5; G3/4"; 107; 473; 400; 70; 280; 190; 210; 22; -; -; 95; Y802-4; 0.75. 2CY1.08/25; 1.08; 2.5; 5; G3/4"; 107; 523; 440; 70; 300; 190; 230; 22; -; -; 95; Y90L-4; 1.5. 2CY2.1/10; 2.1; 1; 5; G1"; 126; 558; 487; 73; 320; 200; 250; 24; -; -; 110; Y90L-4; 1.5. 2CY2.1/25; 2.1; 2.5; 5; G1"; 126; 603; 487; 73; 320; 200; 250; 24; -; -; 110; Y100L2-4; 3. 2CY3/10; 3; 1; 5; G1"; 126; 603; 487; 73; 320; 200; 250; 24; -; -; 110; Y100L1-4; 2.2. 2CY3/25; 3; 2.5; 5; G1"; 126; 623; 494; 73; 320; 200; 290; 24; -; -; 110; Y112M-4; 4. 2CY4.2/10; 4.2; 1; 5; G11/4"; 158; 634; 520; 73; 400; 250; 290; 0; -; -; 142; Y100L2-4; 3. 2CY4.2/25; 4.2; 2.5; 5; G11/4"; 158; 729; 638; 95; 450; 250; 340; 32; -; -; 142; Y132S-4; 5.5. 2CY7.5/10; 7.5; 1; 5; G11/2"; 158; 654; 527; 62; 400; 250; 290; 0; -; -; 142; Y112M-4; 4. 2CY7.5/25; 7.5; 2.5; 5; G11/2"; 158; 769; 638; 95; 450; 250; 340; 32; -; -; 142; T132M-4; 7.5. 2CY12/6; 12; 0.6; 5; G2"; 158; 764; 638; 95; 450; 250; 340; 32; -; -; 142; Y132S-4; 5.5. 2CY12/10; 12; 1; 5; G2"; 158; 804; 638; 95; 450; 250; 340; 32; -; -; 142; Y132M-4; 7.5. 2CY18/3.6; 18; 0.36; 5; 75; 187; 898; 723; 120; 480; 280; 340; 45; 123; 6-M14; 200; Y132M2-6; 5.5. 2CY29/3.6; 29; 0.36; 5; 75; 242; 898; 723; 120; 480; 280; 340; 45; 123; 6-M14; 200; Y132M-4; 7.5.

注：1、表中参数为50℃，30C.S.t 粘度条件下的数值。 2、2CY18、29安装尺寸图参见KCB、2CY型齿轮输油泵